UbiBot开放平台硬件通信协议

- 简介

- 本协议定义了UbiBot智能设备开源版与UbiBot云平台开源版通信方式。本协议设计目标是提供一套低功耗，高可靠的物联网通信协议。

- 本协议使用了本地凭证+动态签名+临时token认证方案。

- 传输层

| - 项 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 协议 | - HTTP 或 HTTPS 均可。生产环境建议使用 HTTPS（TLS 1.2+）；资源极度受限、或处于内网/专线环境的设备可退化为 HTTP |
| - 方法 | - 所有设备侧接口使用 POST（配置轮询可选接口用 GET） |
| - 数据格式 | - JSON，UTF-8，响应体不做美化缩进（省字节） |
| - Content-Type | - application/json |

- 注意：DeviceSecret 任何情况下都不上网络传输（无论 HTTP 还是 HTTPS）。但如果选择明文 HTTP，Token 会在链路上明文可见，存在被截获后在 Token 有效期内冒充设备上报数据的风险（无法伪造签名获取新 Token，但可以用截获的 Token 上报垃圾数据）。这个风险需要根据部署环境自行评估，协议本身不因为选择 HTTP 而降低认证强度。

- 设备身份与凭证

- 设备出厂时烧录三元组，存储在 Flash / 安全元件中，永不明文上网：

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - pid（ProductID） | - 产品型号 |
| - sn（SerialNumber） | - 设备唯一序列号 |
| - DeviceSecret | - 设备密钥，仅用于本地计算签名，从不传输 |

- pid、sn 本身不是机密，可明文传输。

- 认证与时钟同步

- 因为设备初次上电时，无当前时间信息，所以，平台提供时间同步接口，设备在激活之前，如果没有同步过本地时间，或本地时钟丢失，需要先调用时间同步接口，确保本地时间戳与服务器时间戳在一个合理的误差范围内。

- 时间同步：POST /api/v1/auth/time

- 请求（不带时间戳）：

- { "pid": "ubibot_open_dev_v1", "sn": "sn_ws1_20001_1", "sign": "3a7f...e2" }

- 其中，sign的生成方式：

- sign = HEX( HMAC-SHA256(DeviceSecret, pid + sn) )

- 响应：

- { "c": 0, "t": 1788950400, "n": "7f3a9c21" }

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - t | - 服务器当前Unix秒时间戳 |
| - n | - 一次性nonce，60秒内用于激活请求，用过即失效 |

- 设备激活：POST /api/v1/auth/activate

- 请求：

- {

- "pid": "ubibot_open_dev_v1",

- "sn": "sn_ws1_20001_1",

- "ts": 1788950400,

- "n": "7f3a9c21",

- "sign": "b1c4...9f"

- }

- 其中：

- sign = HEX( HMAC-SHA256(DeviceSecret, pid + sn + ts + n) )

- n 为可选字段，分两种情况：

- 设备无可靠本地时钟（首次开机 / RTC 掉电重置）：先调用时间同步接口，拿到 t 和 n，ts 直接取 t，本请求带上 n。服务端校验 n 必须是刚才为这个 sn 签发、未使用过的 nonce，用后立即失效——即使 sign 被截获重放，n 也只能用一次，不依赖时间窗口即可防重放。

- 设备已有本地时钟（此前已从服务端同步过时间，或有电池维持的 RTC）：可以跳过 §4.1，直接用本地时间戳发起激活，n 留空，服务端退化为原方案的 ±5 分钟时间窗口校验。

- { "c": 0, "token": "a2...", "exp": 86400 }

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - token | - 会话token |
| - exp | - token有效期（秒），默认86400 |

- 设备将token持久化到Flash，并记录获取时间。

- 错误响应：

- { "c": 1002, "m": "sign mismatch" }

- 数据上传

- 请求头：

- Content-Type: application/json

- X-IoT-Token: <token>

- 请求体：一次上报可携带多个时间点（例如设备离线期间缓存了多轮采集数据），每个时间点又可携带多个传感器读数：

- {

- "did": "ws1-20001-1",

- "recs": [

- { "ts": 1788950400, "d": { "temperature": 25.6, "humidity": 60.2 } },

- { "ts": 1788951000, "d": { "temperature": 25.8, "humidity": 59.9,

- "npk": { "n": 120, "p": 100, "k": 100 } } }

- ],

- "ack": ["c1007", "c1008"]

- }

| - 字段 | - 类型 | - 必填 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - did | - string | - 是 | - 设备ID |
| - recs | - array | - 是 | - 一条或多条记录，每条对应一个采样时间点 |
| - recs[].ts | - Int64 | - 是 | - Unix秒时间戳 |
| - recs[].d | - object | - 是 | - 传感器名->数值的映射。复合传感器（如NPK）用嵌套对象 |
| - ack | - array<string> | - 否 | - 确认已执行的历史下发指令ID，服务端收到后从待下发队列移除 |

- Token续期

- 服务器每次响应会通过Header:  X-Token-Expires-In 告知 Token 剩余秒数.

- 剩余<3600秒时，设备在下一次唤醒先执行激活，拿新Token，再上报数据。

- 上报若收到401，清空本地Token，重新激活后重试。

- 响应与控制指令下发

- 设备无法被动接收服务器端推送，控制指令只能通过响应下发。

- 响应体结构：

- {

- "c": 0,

- “t”: 1788950000,

- "cfg": { "ci": 30, "ui": 600, "fe": ["temperature", "humidity", "npk"] },

- "cmd": [

- { "id": "c1009", "tp": "set_cfg", "a": { "ui": 300 } },

- { "id": "c1010", "tp": "reboot" }

- ]

- }

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - c | - 业务状态码，0成功，其他值为错误。 |
| - t | - 服务器时间戳，可用于提供给设备对时间进行校准 |
| - cfg | - 仅当设备配置自上次下发以来，发生变化时才返回此字段，否则省略。 |
| - cfg.ci | - 采集间隔（秒） |
| - cfg.ui | - 上报间隔（秒） |
| - cfg.fe | - 启用的传感器字段列表，省略或空=全部采集 |
| - cmd | - 待执行指令队列，令当有待下发指令时出现 |
| - cmd[].id | - 指令的唯一ID，用于ack确认 |
| - cmd[].tp | - 指令类型：set_cfg(更新配置) /reboot(重启)/calibrate(校准)等 |
| - cmd[].a | - 指令参数，按tp不同而不同，可省略。 |

- 错误处理

| - HTTP状态 | - c | - 场景 | - 设备行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 200 | - 0 | - 成功 | - 正常处理 |
| - 400 | - 1002 | - 签名校验失败/nonce无效或已用/时间戳超时 | - 重新获取时间 |
| - 400 | - 1003 | - 请求体格式错误 | - 检查固件序列化逻辑，下个周期重试 |
| - 401 | - 1101 | - Token失效 | - 清空本地Token，重新激活，获取Token |
| - 401 | - 1102 | - Token过期 | - 清空本地Token，重新激活，获取Token |
| - 401 | - 1103 | - 设备不存在 |  |
| - 429 | - 1900 | - 触发限流 | - 放弃本次上报，等待下个周期 |
| - 5xx | - 5000 | - 服务端故障 | - 等待下个上传周期重试 |